РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

Отображение монохромного (1 бит на точку) файла BMP на экране (рекомендуемый видеорежим - 256 цветов)
Курс: Системное программное обеспечение

| Выполнил |  |
| --- | --- |
| Студент | Винокуров Родион Николаевич |
| Группа | А-12-19 |
| Вариант | 6 |

| ###### Принял ###### Преподаватель | Гольцов Александр Геннадьевич |
| --- | --- |
| Дата |  |
| Подпись |  |

Содержание

Введение3

- Анализ задания3

- Проектирование пользовательского интерфейса4

- Форматы представления данных4

- Работа с файлом5

- Работа с видеорежимом6

- Работа с вводом/выводом7

- Вывод изображения на экран7

- Тестирование и отладка10

- Анализ возможностей разработанной программы14

- Заключение14

Список литературы14

Приложение А. Листинг программы14

Введение

Актуальность темы: формат BMP все еще достаточно часто используется для хранения изображений, хоть и по большей части замещен растровыми форматами со сжатием, например, JPEG.

Необходимые навыки для написания данной программы:

  - Навыки написания кода для работы с файлами в ассемблере, а именно, открытия, закрытия, и чтения файлов.

  - Навыки работы с процедурами в ассемблере: написание, вызов, передача аргументов в процедуру разными способами.

  - Умение работы с файлами BMP (знание формата и его особенностей).

  - Базовые знания языка ассемблер.

1. Анализ задания

Техническое задание: спроектировать и отладить программу

для вывода на экран монохромного BMP файла в режиме 256

цветов.

Конкретизация задания: программа должна запрашивать у

пользователя имя файла для чтения. Указанный файл будет

открыт программой, прочитан, и выведен на экран. После

этого программа будет ожидать от пользователя ввода

любого символа с клавиатуры. Когда это произойдет,

программа должна очистить экран и завершить свою работу.

Разбиение общей задачи на подзадачи:

-Сохранение в памяти введенного пользователем имени

файла.

-Открытие указанного пользователем файла.

-Чтение и анализ заголовка файла.

-Установка нужного графического режима для отображения

данных из файла на экране.

-Чтение графических данных в буфер из файла.

-Отображение считанных в буфер графических данных на

экране

-Возвращение старого графического режима.

-Закрытие файла после завершения работы программы.

Ограничения:

- Размер входного файла для отображения– меньше 4 Гб.

Данное ограничение устанавливается ограничением адреса указателя файла в 32 бита. 2^32 = 4 Гб. А еще нужно учитывать размер заголовка отображаемого файла.

2. Проектирование пользовательского интерфейса

Т.к. для работы программы необходим только адрес

открываемого файла интерфейс можно организовать в виде

приглашения ввода адреса открываемого файла.

Формат приглашения:

Enter file name: имя_файла

Здесь: имя_файла это имя файла в директории, из которой

запускается программа, либо его адрес.

3. Форматы представления данных

Сообщения, выдаваемые на экран:

Ввод имени файла:

entmsg db 'Enter file name: $'

Ошибка открытия файла:

errmsg db 10,13,'File opening error!',10,13,'$'

Ошибка закрытия файла:

clerr db 10,13,'File closing error!',10,13,'$'

Ошибка формата файла:

forerr db 10,13,'The opened file is not a BMP file!',10,13,'$'

Ошибка формата BMP файла:

monerr db 10,13,'The opened file is not monochrome!',10,13,'$'

Строка для хранения имени файла:

string db 255,255,255 dup (0)

Длина строки с именем файла:

len db 0

Дескриптор файла:

descr dw ?

Буфер для одной строки изображения (320 пикс=320 бит=40 байт):

buff db 40 dup (0)

Хранит номер изначального видеорежима:

oldMode db ?

Первые два байта открытого файла (4d42 указывает на BMP файл):

filetype dw ?

Смещение графических данных файла:

bfOffBits dd ?

Ширина изображения:

biWidth dd ?

Высота изображения:

biHeight dd ?

Количество бит на точку (должен быть равен 1!):

biBitCount dw ?

Смещение в байтах для перехода к следующей строке изображения:

bytesinstr dw ?

Количество байт, которые будут прочитаны в буфер и отображены на экране:

bytesdrawing dw ?

Координата по вертикали самой верхней строки изображения (отсчет идет с 200 в

сторону уменьшения):

yres dw ?

4. Работа с файлом

Используются прерывания DOS int 21h.

Открытие файла:

AH=3Dh

DS:DX=адрес строки ASCIIZ с именем файла

AL = режим открытия

AL = 0 чтобы открыть для чтения

AL = 1 чтобы открыть для записи

AL = 2 чтобы открыть для чтения и записи

AX = код ошибки если CF установлен и описатель файла если

нет ошибки.

Установка файлового указателя:

AH = 42h

BX = описатель файла

CX:DX = на сколько передвинуть указатель: (CX * 65536) + DX

AL = 0 переместить к началу файла + CX:DX

AL = 1 переместить к текущей позиции + CX:DX

AL = 2 переместить к концу файла + CX:DX

AX = код ошибки если CF установлен

DX:AX = новая позиция указателя файла (если нет ошибки)

Чтение из файла:

AH=3Fh

BX = описатель файла

DS:DX = адрес буфера для чтения данных

CX = число считываемых байт

AX = код ошибки если CF установлен или число действительно

прочитанных байт

Закрытие файла:

AH = 3Eh

BX = описатель файла

AX = код ошибки если CF установлен

5. Работа с видеорежимом

Используются прерывания DOS int 10h.

Читать текущий видеорежим:

AH=0Fh

AL=текущий режим

AH = количество столбцов символов

BH = активная страница

Установить новый видеорежим:

AH = 00h

AL = видео режим

AL = флаг режима видео / байт режима контроллера ЭЛТ

6. Работа с вводом/выводом

Используются прерывания DOS int 21h.

Вывод строки на экран:

AH = 09h

DS:DX = адрес строки, заканчивающейся символом '$' (ASCII

24H)

Буферизованный ввод строки:

AH = 0Ah

DS:DX = адрес входного буфера

Консольный ввод без эха:

AH = 08h

AL = символ, полученный через стандартный ввод

7. Вывод изображения на экран

Для отображения изображений в данной работе будут использоваться стандартные графические видеорежимы, т.к. они поддерживаются всеми видеоадаптерами. С помощью функции 00 прерывания 10h, в частности, можно установить следующие VGA режимы:

Таблица 1

| Номер режима | Разрешение | Число цветов |
| --- | --- | --- |
| 11h | 640x480 | 2 |
| 12h | 640x480 | 16 |
| 13h | 320x200 | 256 |

Т.к. видеорежим 13h поддерживает рекомендуемое в этой работе число цветов (256), мы будем работать с ним. BIOS также предоставляет следующую функцию для записи точки на экране в данных графических режимах:

Вывести точку на экран (int 10h):

АН = 0Ch

ВН = номер видеостраницы (игнорируется для режима 13h, поддерживающего только одну страницу)

DX = номер строки

СХ = номер столбца

AL = номер цвета (для режимов 10h и llh, если старший бит 1, номер цвета точки на экране будет результатом операции «исключающее ИЛИ»)

Однако из-за того, что данная функция слишком медленно исполняется, вместо нее мы будем напрямую работать с видеобуфером. В видеорежиме 13h каждый байт в области памяти, начинающейся с адреса A000h:0000h, соответствует одной точке на экране, а значение, которое может принимать этот байт (0 – 255), соответствует номеру цвета этой точки. Таким образом, если сегментный регистр es настроен на адрес A000h, регистр di содержит смещение пикселя в данном сегменте, а регистр al содержит цвет пикселя, вывод точки на экран осуществляется вот так:

mov byte ptr es:[di],al

Редактирование палитры осуществляется с помощью портов 3c8h и 3c9h. Сначала в первый порт поступает одно число, обозначающее индекс редактируемого цвета в палитре, затем во второй – три числа, обозначающие новые интенсивности каналов красного, зеленого, и синего цветов. Т.к. программа работает всего с двумя цветами – черным и белым, удобно будет использовать всего два цвета палитры: с индексом 0 и индексом 1. В первый запишем черный цвет (значение 0 во всех трех каналах), во второй – белый (значение 63 во всех трех каналах).

После установки палитры осталось лишь спроектировать две процедуры: первая будет выводить строку пикселей из буфера buff на экран (drawstr), вторая – окрашивать нужный пиксель экрана в белый цвет (drawpix). Начнем со второй процедуры.

Удобно передавать этой процедуре в качестве аргументов индексы столбца и строки, по которым находится нужный пиксель. Тогда в этой процедуре кроме вышеописанной работы с видеобуфером нужно рассчитывать индекс в памяти окрашиваемого пикселя. Пусть row – номер строки пикселя, а col – номер его столбца. Т.к. разрешение по горизонтали равно 320, а отсчет обеих величин начинается с нуля, смещение окрашиваемого пикселя равно 320*(row-1)+col-1. Таким образом, перед тем, как редактировать видеобуфер, необходимо всего лишь рассчитать смещение нужного пикселя по вышеприведенной формуле.

Роль первой процедуры – отображать пиксельные данные из буфера buff на экране. Т.к. минимально адресуемый объем памяти в Ассемблере Intel 8086 – 1 байт, лучшим вариантом будет поступить так: помещать по одному байту из buff в регистровую память, а дальше с помощью маски выделять из этого байта каждый его бит, и если рассматриваемый пиксель нужно зажечь (т.е. рассматриваемый бит равен 1), вызывать процедуру drawpix. Собственно, по такому принципу и работает разработанная процедура drawstr.

И последнее – пара слов о том, как программа читает исходный BMP файл. Т.к. все используемые в этом процессе прерывания описаны выше, остановимся на самом алгоритме. Во-первых, т.к. разрешение изображения по горизонтали может быть как больше так и меньше стандартных для данного видеорежима, разумно сделать так, чтобы при большем или меньшем разрешении программа работала корректно. Для этого введем величины bytesdrawing и yres. В них записано реально отображаемое разрешение картинки, которое всегда меньше или равно 320*200. При этом вторая величина как бы перевернута (yres=0 соответствует разрешение 200 пикселей, yres=100 – 100 пикселей и т.д.), т.к. строки пикселей в файле BMP обычно идут от нижней к верхней. Кроме того, необходимо учитывать выравнивание в BMP файле. Благодаря нему, размер памяти, который занимает в файле одна строка пикселей всегда кратен 4 байтам. Тогда длина строки изображения в байтах равна ceil(Width/32)*4, где Width –разрешение картинки по горизонтали. Но нам нужна даже не эта величина, а величина ceil(Width/32)*4-bytesdrawing. Т.к. наиболее оптимальный вариант чтения файла – последовательно, нам нужно, чтобы сдвиг указателя происходил относительно текущего его местоположения в файле и переносил нас на следующую строку. Но для этого нужно учитывать уже произошедший сдвиг указателя на bytesdrawing байт в результате чтения. Отсюда и получается вышеприведенная величина, хранящаяся в поле bytesinstr. Таким образом, алгоритм чтения файла нашей программой таков: читаем из файла bytesdrawing байт, затем сдвигаемся на ceil(Width/32)*4-bytesdrawing байт вперед относительно текущего положения файлового указателя, после чего цикл повторяется.

8. Тестирование и отладка

Отладка проводилась с помощью отладчика Turbo Debugger и набора исходных файлов.

Для тестирования программы были использованы следующие наборы вводных данных и исходных файлов.

Таблица 2

| № теста | Входные данные | Результат | Смысл теста |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монохромный файл BMP 320*200, на ввод поступает его имя/адрес | (выведен исходный файл в его оригинальном виде) | Стандартный для программы формат файла и ввода |
| 2 | Монохромный файл BMP разрешения 500*500, на ввод поступает его имя/адрес | (выведен нижний левый угол изображения в его оригинальном виде) | Файл больше максимально поддерживаемого программой разрешения |
| 3 | Монохромный файл BMP разрешения 100*100, на ввод поступает его имя/адрес | (изображение выведено в оригинальном виде в левом нижнем углу экрана) | Файл меньше максимально поддерживаемого программой разрешения |
| 4 | Цветной файл BMP, на вход поступает его имя/адрес | (программа выводит сообщение об ошибке формата файла) | Входной файл –цветной BMP. |

Продолжение Таблицы 2

| 5 | Файл с расширением BMP, содержащий мусор, на вход поступает его имя/адрес | (программа выводит сообщение об ошибке формата файла) | Входной файл не соответствует формату BMP. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | На вход поступает имя/адрес несуществующего файла | (программа выводит сообщение об ошибке открытия файла) | Файла с введенным именем не существует. |

Таблица 3

| № теста | Изображение |
| --- | --- |
| 1 |  |

Продолжение Таблицы 3

| 2 |  |
| --- | --- |
| 3 |  |
| 4 |  |

9. Анализ возможностей разработанной программы

Отказоустойчивость достигнута тестированием различных файлов с различными параметрами. Возможные пути улучшения – дальнейшая низкоуровневая оптимизация программы и добавление обработки программой более сложных исключительных ситуаций (к примеру, несоответствие графических данных внутри файла его заголовку).

10. Заключение

В данной работе было разработано приложение для отображения монохромного BMP изображения в разрешении 320*200 в видеорежиме 256 цветов.

Список литературы

- Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирования / Пер. с англ. Ю.В.Сальникова. – М.:Высш. шк., 1992. – 447 с.:ил.

- Белецкий Я. Энциклопедия языка Си: Пер. с польск. – М.: Мир, 1992. – 687 с.,ил.

- BMP. — Текст : электронный // Википедия : [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/BMP (дата обращения: 05.09.2022).

Приложение А. Листинг программы

;Курсовой проект по СПО

;Вариант: 6

;Выполнил: Винокуров Родион

;Группа: А-12-19

;Отображение монохромного (1 бит на точку) файла BMP на экране (рекомедуемый видеорежим - 256 цветов)

.model small

.stack 100h ;256 байт на стек

.data

;сообщения, выдаваемые на экран

entmsg db 'Enter file name: $' ;ввод имени файла

errmsg db 10,13,'File opening error!',10,13,'$' ;ошибка открытия файла

clerr db 10,13,'File closing error!',10,13,'$'  ;ошибка закрытия файла

forerr db 10,13,'The opened file is not a BMP file!',10,13,'$'	;ошибка формата файла

monerr db 10,13,'The opened file is not monochrome!',10,13,'$'	;ошибка формата BMP файла

;параметры для ввода имени входного файла

string db 255,255,255 dup (0)	;строка для хранения имени файла

len db 0			;длина строки с именем файла

;дескриптор файла

descr dw ?

;служебные переменные

buff db 40 dup (0)	;буфер для одной строки изображения (320 пикс=320 бит=40 байт)

oldMode db ?		;хранит номер изначального видеорежима

filetype dw ?		;первые два байта открытого файла (4d42 указывает на BMP файл)

bfOffBits dd ?		;смещение графических данных файла

biWidth dd ?		;ширина изображения

biHeight dd ?		;высота изображения

biBitCount dw ?		;количество бит на точку (должен быть равен 1!)

bytesinstr dw ?		;смещение в байтах для перехода к следующей строке изображения

bytesdrawing dw ?	;количество байт, которые будут прочитаны в буфер и отображены на экране

yres dw ?		;координата по вертикали самой верхней строки изображения (отсчет идет с 200 в сторону уменьшения)

.code

;процедура для рисования строки из буфера buff

;row - номер строки

drawstr proc near

ARG row

push bp

mov bp,sp

mov ax,row

mov bx,0	;столбец, в котором находится текущий пиксель

mov dh,80h	;начальное значение маски (единица в самой левой позиции)

mov bp,0	;смещение читаемого байта внутри буфера

;пусть dl - очередной байт буфера, dh - маска

@@cycle:

inc bx

lea si,buff	;загружаем в si адрес начала буфера

add si,bp	;прибавляем смещение

mov dl,[si]

and dl,dh	;накладываем маску на прочитанный байт

cmp dl,0

jz @@sk1_	;если в рассматриваемом бите 1 - вызываем drawpix

push dx

push di

push bx

push ax

call drawpix

pop ax

pop bx

pop di

pop dx

@@sk1_:

ror dh,1	;сдвигаем единицу в маске на одну позицию вправо

jnc @@cycle	;перенос=>байт прочитан, переход к следующему байту

inc bp

cmp bp,40

jnz @@cycle

pop bp

retn

drawstr endp

;нарисовать точку

;row - строка, col - столбец

drawpix proc near

ARG row,col

push bp

mov bp,sp

;di=320*(row-1)+col-1 - смещение пикселя от начала видеобуфера

mov ax,row

mov bx,col

dec ax

mov dx,320

mul dx

add ax,bx

mov di,ax

dec di

mov byte ptr es:[di],1	;помещаем единицу в видеобуфер по нужному смещению

pop bp

retn

drawpix endp

start:

;инициализация сегментных регистров

mov ax,@data

mov ds,ax

mov es,ax

;вывод сообщения о вводе имени файла

mov dx,offset entmsg

mov ah,09h

int 21h

;ожидание ввода строки

mov ah,0Ah

mov dx,offset string

int 21h

;сохраняем в len текущую длину строки

mov si,offset string

inc si		;помещаем в si смещение второго байта строки (текущая длина)

mov al,[si]

mov len,al

;обнуляем последний символ строки

mov si,offset string

mov ax,si

add al,len

mov si,ax

add si,2	;первые два символа: первоначальная и текущая длина строки

mov byte ptr [si],0

;открытие файла

add dx,2	;пропускаем два первых символа

xor al,al	;режим только для чтения

mov ah,3dh

int 21h

jnc fexist_

;вывод сообщения об ошибке при открытии файла

mov dx,offset errmsg

mov ah,09h

int 21h

;завершение работы программы

mov ax, 4C00h

int 21h

fexist_:

;читаем первые два байта из файла

mov descr,ax		;сохраняем дескриптор файла в descr

mov ah,3fh

mov bx,descr

mov cx,2

mov dx,offset filetype	;читаем тип файла в filetype

int 21h

;файла формата BMP?

mov ax,[filetype]

cmp ax,4d42h

jz fisbmp_

;выводим сообщение об ошибке формата

mov dx,offset forerr

mov ah,09h

int 21h

;пытаемся закрыть файл

mov ah,3eh

mov bx,descr

int 21h

;не удалось закрыть файл - сообщение об ошибке

jnc noclerr

mov dx,offset clerr

mov ah,09h

int 21h

;завершение работы программы

noclerr:

mov ax, 4C00h

int 21h

fisbmp_:

;переходим к позиции в файле 0Ah (bfOffBits)

mov ax,4200h

mov bx,descr

xor cx,cx

mov dx,0Ah

int 21h

;читаем значение из файла в bfOffBits

mov ah,3fh

mov cx,4

mov dx,offset bfOffBits

int 21h

;переходим к позиции в файле 12h (biWidth)

mov ax,4200h

xor cx,cx

mov dx,12h

int 21h

;читаем значение из файла в biWidth

mov ah,3fh

mov cx,4

mov dx,offset biWidth

int 21h

;переходим к позиции в файле 16h (biHeight)

mov ax,4200h

xor cx,cx

mov dx,16h

int 21h

;читаем значение из файла в biHeight

mov ah,3fh

mov cx,4

mov dx,offset biHeight

int 21h

;находим yres

lea si,biHeight

mov ax,[si]

mov yres,ax

cmp ax,200	;сравниваем biHeight с 200

jc stheight

mov yres,200	;если biHeight>=200, то yres=200, иначе yres=biHeight

stheight:

mov ax,200

sub ax,yres	;yres:=200-yres (т.к. строки в файле BMP расположены снизу вверх)

mov yres,ax

;переходим к позиции в файле 1Ch (biBitCount)

mov ax,4200h

xor cx,cx

mov dx,1Ch

int 21h

;читаем значение из файла в biBitCount

mov ah,3fh

mov cx,2

mov dx,offset biBitCount

int 21h

;файл монохромный? (biBitCount=1?)

mov ax,biBitCount

cmp ax,1

jz fismon_

;файл не монохромный=>сообщение об ошибке

mov dx,offset monerr

mov ah,09h

int 21h

;пытаемся закрыть файл

mov ah,3eh

mov bx,descr

int 21h

;не удалось закрыть файл=>выводим сообщение об ошибке

jnc noclerr__

mov dx,offset clerr

mov ah,09h

int 21h

;завершение работы программы

noclerr__:

mov ax, 4C00h

int 21h

fismon_:

;устанавливаем граф.режим

mov ah,0Fh

int 10h		;определим текущий граф. режим

mov oldMode,al	;сохраним его в oldMode

mov ah,00h

mov al,13h	;видеорежим 13h (320*200,256 цветов)

int 10h

push 0A000h	;сегментный адрес видеобуфера

pop es		;es=0A000h

;выбираем индекс 0 в порте выбора палитры (3c8h)

mov dx,3c8h

mov al,0

out dx,al

;значение красного цвета

mov dx,3c9h	;установка цвета производится через порт 3c9h

mov al,0

out dx,al

;значение зеленого цвета

mov al,0

out dx,al

;значение синего цвета

mov al,0

out dx,al

;выбираем индекс 1 в порте выбора палитры (3c8h)

mov dx,3c8h

mov al,1

out dx,al

;значение красного цвета

mov dx,3c9h	;установка цвета производится через порт 3c9h

mov al,63

out dx,al

;значение зеленого цвета

mov al,63

out dx,al

;значение синего цвета

mov al,63

out dx,al

;расчет длины строки изображения в байтах

lea si,biWidth

mov ax,[si]

mov dx,[si+2]

mov bx,32

div bx			;ax=biWidth div 32,dx=biWidth mod 32

cmp dx,0

jz noalign_

inc ax			;biWidth не кратно 32=>прибавляем 1 к ax (длина округляется в большую сторону)

noalign_:

mov bx,4

mul bx			;переводим величину в байты

mov bytesinstr,ax	;bytesinstr - длина строки в байтах с учетом выравнивания

;находим число выводимых на экран в одной строке байт

mov bytesdrawing,ax

cmp ax,40

jc lwidth	;если bytesinstr>=40, то bytesdrawing=40,иначе bytesdrawing=bytesinstr

mov bytesdrawing,40

lwidth:

;bytesinstr:=bytesinstr-bytesdrawing (при чтении указатель будет смещаться на bytesdrawing байт)

mov ax,bytesdrawing

sub bytesinstr,ax

;пусть cx - координата строки изображения

mov cx,200

push cx		;сохраняем координату строки в стеке

;переходим к графическим данным изображения

mov ax,4200h

mov bx,descr

lea si,bfOffBits

mov cx,[si+2]

mov dx,[si]

int 21h

;читаем строку в буфер buff

mov ah,3fh

mov cx,bytesdrawing

mov dx,offset buff

int 21h

call drawstr	;вывод строки изображения на экран

pop cx		;восстанавливаем cx

dec cx		;переходим к следующей строке изображения

DRAWSTRING:

push cx		;сохраняем координату строки в стеке

;сдвигаемся на bytesinstr байт от текущей позиции

mov ax,4201h

mov bx,descr

mov cx,0

mov dx,bytesinstr

int 21h

;читаем строку в буфер buff

mov ah,3fh

mov cx,bytesdrawing

mov dx,offset buff

int 21h

call drawstr	;вывод строки изображения на экран

pop cx		;восстанавливаем cx

dec cx		;переходим к следующей строке изображения

cmp cx,yres	;достигнута последняя строка изображения?

jnz DRAWSTRING

;ожидание ввода символа для задержки изображения на экране

mov ah,08h

int 21h

;восстановим старый видеорежим

mov ah,0

mov al,oldMode

int 10h

;пытаемся закрыть файл

mov ah,3eh

mov bx,descr

int 21h

;не удалось закрыть файл - выводим сообщение об ошибке

jnc noclerr_

mov dx,offset clerr

mov ah,09h

int 21h

;завершение работы программы

noclerr_:

mov ax, 4C00h

int 21h

end start